Especificación de requisitos de software

Proyecto: Vehículo especializado de emergencia, autónomo e inteligente (Carrito Pichardo)

Revisión [1.0]

Octubre de 2026

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octubre de 2026 | 1.0 | Equipo del proyecto (líder: Luisanna Lorenzo Paulino) | Carlos Antonio Pichardo Viuque | [Pendiente] |

Contenido

1 Introducción	5

1.1 Propósito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Personal involucrado	5

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7

1.5 Referencias	8

1.6 Resumen	8

2 Descripción general	9

2.1 Perspectiva del producto	9

2.2 Funcionalidad del producto	9

2.3 Características de los usuarios	9

2.4 Restricciones	9

2.5 Suposiciones y dependencias	10

2.6 Evolución previsible del sistema	10

3 Requisitos específicos	11

3.1 Requisitos comunes de los interfaces	11

3.1.1 Interfaces de usuario	11

3.1.2 Interfaces de hardware	11

3.1.3 Interfaces de software	11

3.1.4 Interfaces de comunicación	12

3.2 Requisitos funcionales	12

3.2.1 RF 1 – Control remoto del vehículo	12

3.2.2 RF 2 – Control de velocidad por PWM	12

3.2.3 RF 3 – Detección de obstáculos	12

3.2.4 RF 4 – Alerta acústica por proximidad	13

3.2.5 RF 5 – Evasión autónoma de obstáculos	13

3.2.6 RF 6 – Resolución de laberintos	13

3.2.7 RF 7 – Sirena de emergencia multitono	13

3.2.8 RF 8 – Modo ambulancia	14

3.2.9 RF 9 – Selección de modo de operación	14

3.2.10 RF 10 – Parada de seguridad	14

3.3 Requisitos no funcionales	14

3.3.1 Requisitos de rendimiento	14

3.3.2 Seguridad	15

3.3.3 Fiabilidad	15

3.3.4 Disponibilidad	15

3.3.5 Mantenibilidad	15

3.3.6 Portabilidad	15

3.4 Otros requisitos	15

4 Apéndices	15

# 1 Introducción

La introducción presenta una vista general de esta especificación: el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones, las referencias y el resumen del documento.

## 1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara, estructurada y exhaustiva los requisitos del sistema del proyecto Vehículo especializado de emergencia, autónomo e inteligente: un vehículo móvil inteligente capaz de operar mediante control remoto y de forma autónoma. El documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales, las restricciones, las condiciones de operación y los comportamientos esperados del sistema, incluyendo la navegación autónoma, la detección y evasión de obstáculos, la capacidad de salir de laberintos y el señalamiento acústico de emergencia mediante diferentes tonos de sirena generados por un buzzer.

Esta especificación está dirigida principalmente al comprador del producto y al equipo de desarrollo responsable de la electrónica y la programación. Su finalidad es servir como referencia común para el diseño, implementación, integración, verificación y validación del sistema, asegurando que las funciones desarrolladas cumplan con los requisitos establecidos y con los objetivos técnicos.

## 1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es un sistema embebido para un vehículo móvil inteligente que integra un microcontrolador, sensores y actuadores para proporcionar capacidades de operación tanto remota, mediante un mando Bluetooth, como autónoma.

El sistema será responsable de controlar la navegación autónoma del vehículo, utilizando la información obtenida mediante sensores para detectar y evadir obstáculos, así como para ejecutar estrategias de navegación que permitan resolver laberintos. Además, gestionará el control de velocidad de los motores mediante PWM, la alerta acústica por proximidad, la sirena de emergencia multitono y la señalización visual y sonora del modo ambulancia.

## 1.3 Personal involucrado

| Nombre | Luisanna Lorenzo Paulino (2025-0457) |
| --- | --- |
| Rol | Líder de grupo |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Coordinación del equipo y del proyecto principal |
| Información de contacto | 20250457@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Moisés Balbuena (2022-0762) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20220762@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | José Daniel Calcaño García (2025-0464) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20250464@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Diego Mateo (2025-0449) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20250449@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Yeremy Manuel Bautista Portes (2025-0456) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20250456@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Franknerys Ortiz (2025-0073) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20250073@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Wilmalis Pérez Vargas (2025-0461) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo secundario |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | 20250461@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | [Integrante 9 – nombre y matrícula pendientes] |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo [CONFIRMAR rol específico] |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | [CONFIRMAR] |
| Información de contacto | [correo institucional] |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Carlos Antonio Pichardo Viuque |
| --- | --- |
| Rol | Profesor, mentor y supervisor del proyecto |
| Categoría profesional | Profesor del ITLA |
| Responsabilidades | Supervisar el proyecto y verificar este documento |
| Información de contacto | [correo institucional] |
| Aprobación | [Pendiente] |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de requisitos de software).

- RF / RNF: Requisito funcional / Requisito no funcional.

- PWM: modulación por ancho de pulso; técnica para regular la potencia entregada a los motores variando el ciclo de trabajo de una señal.

- Ciclo de trabajo: porcentaje de tiempo que la señal PWM permanece en nivel alto durante un periodo.

- ESP32: microcontrolador con Bluetooth integrado; unidad de control del vehículo y del mando.

- Mando remoto: dispositivo de control de hardware abierto, con ESP32, pantalla y gatillos, que envía las órdenes al vehículo por Bluetooth.

- Sensor de efecto Hall: sensor que detecta campos magnéticos; en el mando se usa en los gatillos para medir su posición.

- Puente H: circuito que controla el sentido y la velocidad de los motores a partir de señales de baja potencia; en este proyecto se implementa en una placa personalizada.

- HC-SR04: sensor ultrasónico de proximidad.

- Buck: convertidor reductor de voltaje.

- BMS: sistema de gestión de batería (protección de sobrecarga, sobredescarga y balanceo de celdas).

- Buzzer: dispositivo que genera tonos de alerta.

- LED: diodo emisor de luz, usado para señalización visual.

- PCB: placa de circuito impreso.

- Modo remoto: el usuario controla el movimiento desde el mando.

- Modo autónomo: el vehículo decide su movimiento a partir de las lecturas de los sensores.

- Modo ambulancia: activa la señalización visual (LEDs) y sonora (sirena) de emergencia.

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título | Ruta | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [R1] | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | [ruta/URL] | 1998 | IEEE |
| [R2] | Plantilla "Especificación de requisitos de software" (Doc editable Pichardo) | [ruta] | [fecha] | [autor] |
| [R3] | Hoja de datos del ESP32 [CONFIRMAR modelo] | [URL] | [fecha] | [fabricante] |
| [R4] | Esquemático y PCB del puente H (placa personalizada) | [ruta] | [fecha] | Equipo del proyecto |
| [R5] | HC-SR04 Ultrasonic Sensor | alldatasheet.com/html-pdf/1132203/ETC2/HC-SR04/111/1/HC-SR04.html | 16/11/2014 | Elijah J. Morgan |
| [R6] | Repositorio GitHub del mando remoto de hardware abierto | [URL de GitHub] | [fecha] | [autor] |

## 1.6 Resumen

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El capítulo 1 presenta el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones y las referencias. El capítulo 2 ofrece una descripción general del vehículo: su perspectiva, funcionalidades, usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, y evolución previsible. El capítulo 3 detalla los requisitos específicos: interfaces, requisitos funcionales y no funcionales, y otros requisitos. El capítulo 4 reúne los apéndices.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

El proyecto consiste en el desarrollo de un vehículo móvil inteligente capaz de operar mediante control remoto y de forma autónoma. El sistema integra funciones de control de velocidad mediante PWM, detección de obstáculos, señalización de proximidad y distintos modos de operación.

El producto está formado por dos elementos: el vehículo, diseñado como un sistema independiente compuesto por electrónica, sensores, actuadores y un sistema de control basado en un ESP32, y un mando remoto Bluetooth. Ambos trabajan de forma integrada para permitir el desplazamiento del vehículo, la supervisión del entorno y la respuesta ante obstáculos.

## 2.2 Funcionalidad del producto

- Control remoto: permite conducir el vehículo desde el mando Bluetooth.

- Control de velocidad por PWM: regula de forma suave la aceleración y rapidez de desplazamiento de los motores según las órdenes o señales recibidas.

- Alerta acústica por proximidad: aumenta la intensidad del sonido de advertencia a medida que el vehículo se aproxima a un objeto.

- Navegación y evasión autónoma de obstáculos: explora el entorno mediante sensores para esquivar paredes, resolver laberintos y desplazarse continuamente sin colisionar.

- Sirena de emergencia multitono: emite patrones sonoros diferenciados para indicar distintas prioridades operativas.

- Modo ambulancia: activa la señalización visual con LEDs junto con la sirena.

## 2.3 Características de los usuarios

| Tipo de usuario | Mentor |
| --- | --- |
| Formación | Profesional en microcontroladores |
| Habilidades | Extensa experiencia en la fabricación de PCB |
| Actividades | Diseñar y programar PCB |

| Tipo de usuario | Estudiantes |
| --- | --- |
| Formación | Técnicos en desarrollo |
| Habilidades | Aprendices en diseño de PCB |
| Actividades | Construcción y programación del producto |

## 2.4 Restricciones

Para el correcto diseño, desarrollo y funcionamiento del sistema se establecen las siguientes restricciones técnicas, operativas y ambientales:

- Alimentación: la batería está formada por 4 celdas de litio de 3.7 V en serie (14.8 V nominales y 16.8 V como máximo con carga completa). El voltaje de los motores se regula a 12 V mediante un buck ajustable, y el ESP32 y los sensores se alimentan a 5 V mediante una etapa de regulación independiente, nunca directamente desde la batería, para evitar daños permanentes.

- Evitar humedad: evitar operar en lugares húmedos o en contacto con agua para prevenir cortocircuitos, sulfatación y fallos en la electrónica.

- Límites de corriente en motores: evitar bloquear o forzar mecánicamente los motores para no quemar el puente H o sobrecargar la batería.

- Interferencia lumínica en sensores: evitar la luz solar directa o infrarroja intensa sobre los sensores de proximidad para prevenir lecturas erróneas.

- Superficies de desplazamiento: evitar terrenos con rugosidad o inclinación excesiva que comprometan la tracción y el correcto sensado del entorno.

- Alcance de control: el mando Bluetooth opera dentro de un alcance de 5 a 10 m [CONFIRMAR].

## 2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Los motores y el sistema mecánico tendrán la capacidad necesaria para desplazar el vehículo sobre una superficie relativamente plana.

- El sensor de proximidad podrá detectar obstáculos según el rango establecido en el proyecto.

- El vehículo funcionará principalmente en ambientes controlados, con condiciones de iluminación y superficie que permitan el correcto funcionamiento de los sensores.

- En el modo ambulancia se podrá activar una señalización visual y sonora específica mediante LEDs y un buzzer.

- El vehículo contará con una programación autónoma capaz de interpretar las lecturas de los sensores y tomar decisiones de movimiento dentro de un laberinto.

- El mando remoto funciona con el diseño de hardware abierto original o adaptado, y se mantiene dentro del alcance definido.

Dependencias:

- El control de velocidad depende de la correcta generación de la señal PWM y de la respuesta de los motores ante diferentes ciclos de trabajo.

- El funcionamiento general depende de una fuente de alimentación estable y con capacidad suficiente.

- La detección de obstáculos y paredes depende del funcionamiento y calibración de los sensores de proximidad.

- El mando depende de la disponibilidad y vigencia de su diseño en el repositorio de GitHub.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

- Alerta acústica reactiva: hacer que la alerta reaccione dependiendo de la distancia de los demás vehículos.

- Comunicación con el tráfico: permitir que el chofer o su acompañante se comuniquen con las personas del tráfico mediante un megáfono u otro dispositivo.

- Transporte autónomo: actualizar el sistema para que la navegación autónoma desarrollada para laberintos pueda usarse como transporte autónomo.

# 3 Requisitos específicos

Los requisitos se identifican con numeración (RF 1, RF 2, ...) para su seguimiento, trazabilidad y validación.

## 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

### 3.1.1 Interfaces de usuario

El usuario controla el vehículo de forma remota mediante un mando Bluetooth de hardware abierto, que integra un ESP32, una pantalla y gatillos con sensores de efecto Hall [CONFIRMAR: botones adicionales y datos que muestra la pantalla]. Desde el mando se envían las órdenes de movimiento (avance, retroceso, giro y parada), la selección del modo de operación (remoto, autónomo o ambulancia) y la activación de la sirena. El vehículo informa al usuario mediante LEDs (modo activo y señalización de ambulancia) y un buzzer (alerta de proximidad y sirena).

### 3.1.2 Interfaces de hardware

- Microcontrolador ESP32 en el vehículo, con lógica de 3.3 V.

- Tres sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal, izquierdo y derecho): alimentación de 5 V, corriente de trabajo de 15 mA, rango de 2 a 400 cm, resolución de 0.3 cm, ángulo de medición de 30° y pulso de disparo de 10 µs. El pin de eco requiere un divisor de voltaje o adaptador de nivel hacia el ESP32.

- Puente H implementado en una placa personalizada [CONFIRMAR: componentes y corriente máxima], conectado a los motores DC y controlado con señales PWM y de dirección.

- Buzzer y LEDs de señalización conectados a salidas digitales.

- Batería de 4 celdas de litio de 3.7 V en serie (máximo 16.8 V) [CONFIRMAR capacidad en mAh], protegida por un módulo BMS de 4 celdas.

- Buck ajustable [CONFIRMAR modelo, ≥ 2 A] configurado a 12 V para los motores, y regulador de 5 V para el ESP32 y los sensores.

- Mando remoto de hardware abierto con ESP32, pantalla y gatillos con sensores de efecto Hall (ver [R6]).

### 3.1.3 Interfaces de software

El sistema no se integra con otros productos de software. El firmware del ESP32 del vehículo se desarrolla en [CONFIRMAR: Arduino IDE / ESP-IDF / MicroPython]. El mando ejecuta su propio firmware sobre ESP32, tomado del proyecto abierto y adaptado para comunicarse con el vehículo [CONFIRMAR].

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el mando y el vehículo se realiza por Bluetooth entre los dos ESP32 [CONFIRMAR: clásico o BLE], con un alcance estimado de 5 a 10 m en línea de vista (por confirmar). Debe definirse el formato de las órdenes enviadas (por ejemplo, tipo de comando y valor de los gatillos).

## 3.2 Requisitos funcionales

Definición de las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información del mando y de los sensores, procesarla y producir resultados sobre los motores, el buzzer y los LEDs.

### 3.2.1 RF 1 – Control remoto del vehículo

| Número de requisito | RF 1 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Control remoto del vehículo |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema debe permitir avanzar, retroceder, girar y detener el vehículo a partir de las órdenes recibidas del mando por Bluetooth. |

### 3.2.2 RF 2 – Control de velocidad por PWM

| Número de requisito | RF 2 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Control de velocidad por PWM |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema debe regular la velocidad de los motores variando el ciclo de trabajo de la señal PWM, con aceleración y desaceleración progresivas. La velocidad puede ajustarse de forma proporcional con los gatillos de efecto Hall del mando [CONFIRMAR]. |

### 3.2.3 RF 3 – Detección de obstáculos

| Número de requisito | RF 3 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Detección de obstáculos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema debe leer de forma continua los tres sensores ultrasónicos (frontal, izquierdo y derecho) y determinar la distancia a obstáculos y paredes. |

### 3.2.4 RF 4 – Alerta acústica por proximidad

| Número de requisito | RF 4 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Alerta acústica por proximidad |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El buzzer debe aumentar la intensidad o frecuencia de su sonido a medida que disminuye la distancia al objeto detectado. |

### 3.2.5 RF 5 – Evasión autónoma de obstáculos

| Número de requisito | RF 5 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Evasión autónoma de obstáculos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | En modo autónomo, el sistema debe modificar la trayectoria para esquivar obstáculos sin colisionar. |

### 3.2.6 RF 6 – Resolución de laberintos

| Número de requisito | RF 6 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Resolución de laberintos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | En modo autónomo, el sistema debe recorrer un laberinto interpretando las lecturas de los sensores hasta encontrar la salida [CONFIRMAR algoritmo, p. ej. seguimiento de pared]. |

### 3.2.7 RF 7 – Sirena de emergencia multitono

| Número de requisito | RF 7 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Sirena de emergencia multitono |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El buzzer debe emitir al menos [N] patrones sonoros diferenciados (continuo, intermitente, alternado alto-bajo) para indicar distintas prioridades operativas. |

### 3.2.8 RF 8 – Modo ambulancia

| Número de requisito | RF 8 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Modo ambulancia |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Al activarse el modo ambulancia, el sistema debe encender los LEDs de señalización y la sirena de forma simultánea. |

### 3.2.9 RF 9 – Selección de modo de operación

| Número de requisito | RF 9 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Selección de modo de operación |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema debe permitir cambiar entre modo remoto, autónomo y ambulancia desde el mando [CONFIRMAR: botón o pantalla], e indicar con un LED del vehículo cuál está activo. |

### 3.2.10 RF 10 – Parada de seguridad

| Número de requisito | RF 10 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Parada de seguridad |
| Tipo | ☐ Requisito ☒ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema debe detener los motores cuando un obstáculo esté por debajo de la distancia mínima de seguridad o cuando se pierda la conexión con el mando. |

## 3.3 Requisitos no funcionales

### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema debe detectar obstáculos en un rango de 2 a 400 cm, con resolución de 0.3 cm.

- El 95 % de las lecturas de los sensores deben procesarse y generar una reacción en menos de [100] ms.

- La respuesta del vehículo a una orden del mando no debe superar los [200] ms.

- El control remoto debe funcionar a una distancia mínima de 5 m, con un alcance deseado de 10 m [CONFIRMAR].

### 3.3.2 Seguridad

- La batería debe contar con protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito (BMS de 4 celdas).

- El voltaje aplicado a los motores no debe superar los 12 V.

- Los convertidores de voltaje y el puente H deben dimensionarse con margen de corriente respecto al consumo máximo de los motores (menor a 1 A en operación normal).

- Debe existir un interruptor general de apagado de emergencia.

- El vehículo debe aceptar órdenes únicamente del mando emparejado [CONFIRMAR].

### 3.3.3 Fiabilidad

El vehículo debe completar 3 recorridos consecutivos de laberinto sin fallos de detección, colisiones ni reinicios inesperados del microcontrolador.

### 3.3.4 Disponibilidad

El vehículo debe operar de forma continua durante al menos 10 minutos con la batería completamente cargada. La capacidad de la batería debe dimensionarse con margen según el consumo total (estimado menor a 1.5 A).

### 3.3.5 Mantenibilidad

- El firmware debe estar organizado en módulos (motores, sensores, sirena, navegación, comunicación) y comentado.

- Los componentes principales deben ser accesibles mediante conectores para facilitar su reemplazo.

- El mantenimiento lo realizan los estudiantes del equipo, con supervisión del mentor.

- Debe revisarse el estado de los sensores, el puente H y la batería antes de cada sesión de pruebas.

### 3.3.6 Portabilidad

- El firmware debe escribirse en un lenguaje estándar [C/C++], con las funciones dependientes del hardware aisladas en una capa separada.

- El diseño debe permitir cambiar de microcontrolador con modificaciones limitadas a esa capa.

## 3.4 Otros requisitos

- Requisitos culturales y políticos: no aplican.

- Requisitos legales: el diseño debe respetar las normas institucionales del ITLA y la licencia del hardware abierto del mando; el uso de la sirena queda limitado a entornos de prueba y demostración (no está permitido su uso en vías públicas).

# 4 Apéndices

- A) Diagrama de bloques del sistema.

- B) Esquemático y PCB del puente H (placa personalizada).

- C) Esquemático y PCB del mando remoto (repositorio de GitHub).

- D) Tabla de asignación de pines del ESP32.

- E) Tabla de modos de operación y patrones de sirena.

- F) Diagrama de flujo de la navegación en laberinto.