Especificación de requisitos de software

Proyecto: Vehículo especializado de emergencia, autónomo e inteligente (Carrito Pichardo)

Revisión [1.0]

Octubre de 2026

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octubre de 2026 | 1.0 | Equipo del proyecto (líder: Luisanna Lorenzo Paulino) | Carlos Antonio Pichardo Viuque | [Pendiente] |

Contenido

1 Introducción	5

1.1 Propósito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Personal involucrado	5

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7

1.5 Referencias	8

1.6 Resumen	8

2 Descripción general	9

2.1 Perspectiva del producto	9

2.2 Funcionalidad del producto	9

2.3 Características de los usuarios	9

2.4 Restricciones	9

2.5 Suposiciones y dependencias	10

2.6 Evolución previsible del sistema	10

3 Requisitos específicos	11

3.1 Requisitos comunes de los interfaces	11

3.1.1 Interfaces de usuario	11

3.1.2 Interfaces de hardware	11

3.1.3 Interfaces de software	11

3.1.4 Interfaces de comunicación	12

3.2 Requisitos funcionales	12

3.2.1 RF 1 – Control remoto del vehículo	12

3.2.2 RF 2 – Control de velocidad por PWM	12

3.2.3 RF 3 – Detección de obstáculos	12

3.2.4 RF 4 – Alerta acústica por proximidad	13

3.2.5 RF 5 – Evasión autónoma de obstáculos	13

3.2.6 RF 6 – Resolución de laberintos	13

3.2.7 RF 7 – Sirena de emergencia multitono	13

3.2.8 RF 8 – Modo ambulancia	14

3.2.9 RF 9 – Selección de modo de operación	14

3.2.10 RF 10 – Parada de seguridad	14

3.3 Requisitos no funcionales	14

3.3.1 Requisitos de rendimiento	14

3.3.2 Seguridad	15

3.3.3 Fiabilidad	15

3.3.4 Disponibilidad	15

3.3.5 Mantenibilidad	15

3.3.6 Portabilidad	15

3.4 Otros requisitos	15

4 Apéndices	15

# 1 Introducción

La introducción presenta una vista general de esta especificación: el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones, las referencias y el resumen del documento.

## 1.1 Propósito

Establecer los requisitos del vehículo terrestre a escala con control remoto y navegación autónoma, destinado a demostrar cómo interactúan el conductor, los sistemas de advertencia de una ambulancia y los obstáculos del entorno. La especificación define entradas, decisiones y respuestas verificables para el movimiento por PWM, la detección de proximidad, los avisos de emergencia y la resolución de recorridos tipo laberinto.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al docente supervisor y a quienes evalúen el prototipo. Constituye la base para diseñar, implementar y comprobar su comportamiento. Los parámetros aún no acordados se identifican expresamente como pendientes de validación; no se presentan estimaciones como resultados medidos.

## 1.2 Alcance

El alcance comprende el diseño e integración de un vehículo a escala controlado por un ESP32, accionamiento de motores mediante PWM, sensores de distancia, avisos acústicos y visuales, y un mando inalámbrico. El prototipo tendrá un modo de conducción remota y un modo de navegación autónoma para detectar obstáculos, elegir trayectorias y realizar pruebas en laberintos controlados.

Objetivos específicos de interacción: (1) interpretar las órdenes del mando para avanzar, retroceder, girar, regular la velocidad y detenerse; (2) medir la distancia a objetos y variar la cadencia de la alerta acústica al aproximarse; (3) permitir al usuario seleccionar los estados de emergencia Búsqueda, Transporte y Gravedad, con señales sonoras y luminosas diferenciables; (4) identificar obstáculos en modo autónomo, detenerse ante un riesgo inmediato y decidir un movimiento alternativo; (5) recorrer un laberinto de prueba detectando sus límites y buscando la salida; (6) habilitar la detención segura ante una orden de paro o pérdida del enlace de control. La demostración está orientada a escuelas de conducción y aficionados al radiocontrol, para ilustrar la necesidad de ceder el paso a una ambulancia. No constituye un sistema de emergencia real.

## 1.3 Personal involucrado

| Nombre | Luisanna Lorenzo Paulino (2025-0457) |
| --- | --- |
| Rol | Líder de grupo |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Coordinación del equipo y del proyecto principal |
| Información de contacto | 20250457@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Moisés Balbuena (2022-0762) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20220762@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | José Daniel Calcaño García (2025-0464) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250464@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Diego Mateo (2025-0449) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250449@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Yeremy Manuel Bautista Portes (2025-0456) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250456@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Franknerys Ortiz (2025-0073) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo principal |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250073@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Wilmalis Pérez Vargas (2025-0461) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo secundario |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250461@itla.edu.do |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Lia Figuereo (2025-0443) |
| --- | --- |
| Rol | Integrante del equipo de desarrollo |
| Categoría profesional | Estudiante, ITLA |
| Responsabilidades | Participación en diseño, implementación, integración y pruebas del prototipo; distribución individual pendiente de asignación. |
| Información de contacto | 20250443@itla.edu.do (por verificar) |
| Aprobación | [Pendiente] |

| Nombre | Carlos Antonio Pichardo Viuque |
| --- | --- |
| Rol | Profesor, mentor y supervisor del proyecto |
| Categoría profesional | Profesor del ITLA |
| Responsabilidades | Supervisar el proyecto y verificar este documento |
| Información de contacto | [correo institucional] |
| Aprobación | [Pendiente] |

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de requisitos de software).

- RF / RNF: Requisito funcional / Requisito no funcional.

- PWM: modulación por ancho de pulso; técnica para regular la potencia entregada a los motores variando el ciclo de trabajo de una señal.

- Ciclo de trabajo: porcentaje de tiempo que la señal PWM permanece en nivel alto durante un periodo.

- ESP32: microcontrolador con Bluetooth integrado; unidad de control del vehículo y del mando.

- Mando remoto: dispositivo de control de hardware abierto, con ESP32, pantalla y gatillos, que envía las órdenes al vehículo por Bluetooth.

- Sensor de efecto Hall: sensor que detecta campos magnéticos; en el mando se usa en los gatillos para medir su posición.

- Puente H: circuito que controla el sentido y la velocidad de los motores a partir de señales de baja potencia; en este proyecto se implementa en una placa personalizada.

- HC-SR04: sensor ultrasónico de proximidad.

- Buck: convertidor reductor de voltaje.

- BMS: sistema de gestión de batería (protección de sobrecarga, sobredescarga y balanceo de celdas).

- Buzzer: dispositivo que genera tonos de alerta.

- LED: diodo emisor de luz, usado para señalización visual.

- PCB: placa de circuito impreso.

- Modo remoto: el usuario controla el movimiento desde el mando.

- Modo autónomo: el vehículo decide su movimiento a partir de las lecturas de los sensores.

- Modo de señalización de emergencia: selección de Búsqueda, Transporte o Gravedad, con patrones de aviso diferenciados; no reemplaza al modo de conducción.

## 1.5 Referencias

| Referencia | Título | Ruta | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [R1] | IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications | Referencia bibliográfica; URL pendiente | 1998 | IEEE |
| [R2] | Plantilla "Especificación de requisitos de software" (Doc editable Pichardo) | Archivo del proyecto | Por documentar | Equipo del proyecto |
| [R3] | Hoja de datos del ESP32 modelo por definir | Por documentar | Por documentar | Por verificar |
| [R4] | Esquemático y PCB del puente H (placa personalizada) | Archivo del proyecto | Por documentar | Equipo del proyecto |
| [R5] | HC-SR04 Ultrasonic Sensor | alldatasheet.com/html-pdf/1132203/ETC2/HC-SR04/111/1/HC-SR04.html | 16/11/2014 | Elijah J. Morgan |
| [R6] | Repositorio GitHub del mando remoto de hardware abierto | Repositorio por identificar | Por documentar | Equipo del proyecto |

## 1.6 Resumen

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El capítulo 1 presenta el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones y las referencias. El capítulo 2 ofrece una descripción general del vehículo: su perspectiva, funcionalidades, usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, y evolución previsible. El capítulo 3 detalla los requisitos específicos: interfaces, requisitos funcionales y no funcionales, y otros requisitos. El capítulo 4 reúne los apéndices.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

El producto es un vehículo terrestre a escala, concebido como plataforma didáctica para demostraciones dirigidas a escuelas de conducción y aficionados al radiocontrol. Su propósito es representar situaciones en las que una ambulancia necesita desplazarse, advertir su prioridad y responder a obstáculos presentes en la vía.

Se compone de un vehículo con ESP32, electrónica de potencia, motores, sensores y señalización, y un mando remoto inalámbrico. El usuario selecciona conducción y estados de emergencia; el vehículo interpreta las órdenes y entrega respuestas de movimiento, luz y sonido. En modo autónomo, el control se realiza a partir de los sensores. El diseño considerará módulos verificables y una estructura reproducible para facilitar futuras pruebas y fabricación por lotes, sin asumir que la producción masiva ya está validada.

## 2.2 Funcionalidad del producto

- Conducción remota: recibir órdenes de avance, retroceso, giro y detención desde el mando.

- Regulación PWM: adaptar la potencia de los motores a la orden de velocidad recibida, con cambios progresivos.

- Aviso de proximidad: aumentar la frecuencia de repetición de los pitidos cuando disminuya la distancia al obstáculo; umbrales ajustables.

- Navegación autónoma: leer sensores, evitar choques y elegir desplazamientos en un circuito de obstáculos o laberinto controlado.

- Señalización de emergencia: seleccionar Búsqueda, Transporte o Gravedad y emitir un patrón audible distinguible para cada estado.

- Demostración de ambulancia: combinar la señalización sonora y visual con el desplazamiento, para ilustrar la prioridad de paso en situaciones simuladas.

## 2.3 Características de los usuarios

| Tipo de usuario | Mentor |
| --- | --- |
| Formación | Profesional en microcontroladores |
| Habilidades | Extensa experiencia en la fabricación de PCB |
| Actividades | Diseñar y programar PCB |

| Tipo de usuario | Estudiantes |
| --- | --- |
| Formación | Técnicos en desarrollo |
| Habilidades | Aprendices en diseño de PCB |
| Actividades | Construcción y programación del producto |

## 2.4 Restricciones

El prototipo se evaluará en un entorno de pruebas delimitado, con superficie estable, obstáculos detectables y alimentación compatible con los componentes seleccionados. Se aplicarán las siguientes restricciones:

- Alimentación: el diseño preliminar contempla cuatro celdas de litio en serie (14,8 V nominales y 16,8 V a plena carga), regulación a 12 V para motores y una línea regulada compatible con ESP32 y sensores. Los valores definitivos, las protecciones y la corriente admisible se confirmarán mediante esquemático y pruebas.

- Evitar humedad: evitar operar en lugares húmedos o en contacto con agua para prevenir cortocircuitos, sulfatación y fallos en la electrónica.

- Límites de corriente en motores: evitar bloquear o forzar mecánicamente los motores para no quemar el puente H o sobrecargar la batería.

- Detección: el rendimiento puede verse afectado por geometría, material, orientación de los objetos y condiciones ambientales; las lecturas no válidas deben tratarse como condición insegura para avanzar autónomamente.

- Superficies de desplazamiento: evitar terrenos con rugosidad o inclinación excesiva que comprometan la tracción y el correcto sensado del entorno.

- Comunicación: el alcance y la latencia del enlace Bluetooth se determinarán mediante pruebas; no se garantiza una distancia concreta antes de la validación.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Los motores y el sistema mecánico tendrán la capacidad necesaria para desplazar el vehículo sobre una superficie relativamente plana.

- El sensor de proximidad podrá detectar obstáculos según el rango establecido en el proyecto.

- El vehículo funcionará principalmente en ambientes controlados, con condiciones de iluminación y superficie que permitan el correcto funcionamiento de los sensores.

- En el modo ambulancia se podrá activar una señalización visual y sonora específica mediante LEDs y un buzzer.

- El vehículo contará con una programación autónoma capaz de interpretar las lecturas de los sensores y tomar decisiones de movimiento dentro de un laberinto.

- El mando remoto funciona con el diseño de hardware abierto original o adaptado, y se mantiene dentro del alcance definido.

Dependencias:

- El control de velocidad depende de la correcta generación de la señal PWM y de la respuesta de los motores ante diferentes ciclos de trabajo.

- El funcionamiento general depende de una fuente de alimentación estable y con capacidad suficiente.

- La detección de obstáculos y paredes depende del funcionamiento y calibración de los sensores de proximidad.

- El mando depende de la disponibilidad y vigencia de su diseño en el repositorio de GitHub.

## 2.6 Evolución previsible del sistema

- Extender las demostraciones a escenarios con varios vehículos y avisos de proximidad relativos a objetos en movimiento.

- Incorporar a futuro un sistema de mensajes de voz para la simulación de indicaciones al tráfico.

- Evaluar navegación entre puntos de destino, distinta de la resolución de laberintos en un entorno cerrado.

# 3 Requisitos específicos

Los requisitos siguientes se identifican mediante códigos RF y se expresan como condiciones observables de entrada, procesamiento y salida. Los valores pendientes de calibración deberán acordarse y registrarse antes de la validación final.

## 3.1 Requisitos comunes de los interfaces

### 3.1.1 Interfaces de usuario

El mando permitirá seleccionar conducción remota o automática, enviar órdenes de movimiento y activar Búsqueda, Transporte o Gravedad. La interfaz debe informar el estado seleccionado. Las señales de emergencia son independientes del control de movimiento: el usuario podrá seleccionar el tipo de aviso sin que ello implique activar la navegación autónoma.

### 3.1.2 Interfaces de hardware

- Microcontrolador ESP32 en el vehículo, con lógica de 3.3 V.

- Sensores de distancia: configuración preliminar con tres HC-SR04 orientados hacia el frente y los laterales; su tensión, cableado y alcance útil se verificarán antes de integrar el hardware.

- Etapa de potencia: puente H en PCB para controlar sentido y velocidad de motores DC; la corriente nominal y las protecciones deben dimensionarse según el motor seleccionado.

- Buzzer y LEDs de señalización conectados a salidas digitales.

- Batería de 4 celdas de litio de 3.7 V en serie (máximo 16.8 V) [CONFIRMAR capacidad en mAh], protegida por un módulo BMS de 4 celdas.

- Convertidores regulados para motores, ESP32 y sensores, con tierras comunes y adaptación de niveles lógicos cuando corresponda. Modelos y capacidades sujetos al diseño eléctrico final.

- Mando remoto de hardware abierto con ESP32, pantalla y gatillos con sensores de efecto Hall (ver [R6]).

### 3.1.3 Interfaces de software

El firmware se organizará en funciones o módulos de recepción de órdenes, control PWM, adquisición de distancias, navegación, gestión de estados de emergencia y parada segura. El entorno de desarrollo y las bibliotecas se documentarán cuando sean seleccionados. No se requiere conexión con servicios externos para ejecutar las funciones básicas.

### 3.1.4 Interfaces de comunicación

El mando y el vehículo intercambiarán comandos de movimiento, selección de modos y estados de control por Bluetooth. El tipo de Bluetooth, formato del mensaje, periodicidad, validación de comandos y temporización de pérdida de enlace se definirán en el protocolo del proyecto. Una orden inválida no debe producir movimiento inesperado.

## 3.2 Requisitos funcionales

Definición de las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información del mando y de los sensores, procesarla y producir resultados sobre los motores, el buzzer y los LEDs.

### 3.2.1 RF 1 – Control remoto del vehículo

| Número de requisito | RF 1 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Control remoto del vehículo |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Con el modo remoto activo y el enlace válido, el sistema interpretará los comandos del mando para avanzar, retroceder, girar a izquierda o derecha y detenerse. Al recibir una orden neutral, interrumpirá la tracción. Se comprobará cada dirección en una prueba de conducción. |

### 3.2.2 RF 2 – Control de velocidad por PWM

| Número de requisito | RF 2 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Control de velocidad por PWM |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Cuando el usuario varíe el mando de velocidad, el ESP32 ajustará el ciclo de trabajo PWM de los motores entre parada y la velocidad máxima permitida, evitando saltos bruscos. Se verificará que una mayor consigna produzca una respuesta progresiva y que la consigna cero detenga el vehículo. |

### 3.2.3 RF 3 – Detección de obstáculos

| Número de requisito | RF 3 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Detección de obstáculos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Mientras el vehículo esté encendido, el software consultará los sensores frontal y laterales y clasificará cada lectura como distancia válida, obstáculo dentro del umbral o lectura no válida. Los valores se usarán para avisar al usuario o planificar un giro en modo autónomo. |

### 3.2.4 RF 4 – Alerta acústica por proximidad

| Número de requisito | RF 4 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Alerta acústica por proximidad |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Con la alerta de proximidad habilitada, el sistema calculará la distancia al obstáculo más cercano y emitirá pitidos más frecuentes a medida que esa distancia disminuya. El usuario podrá ajustar el umbral de advertencia. Se verificará la variación con obstáculos colocados a distintas distancias; no se exige aumentar el volumen. |

### 3.2.5 RF 5 – Evasión autónoma de obstáculos

| Número de requisito | RF 5 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Evasión autónoma de obstáculos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | En modo autónomo, cuando la distancia frontal alcance el umbral de seguridad, el vehículo detendrá el avance, evaluará el espacio lateral y ejecutará un giro hacia una alternativa disponible. Si no existe una trayectoria segura o falla una lectura crítica, permanecerá detenido hasta poder continuar o recibir intervención. |

### 3.2.6 RF 6 – Resolución de laberintos

| Número de requisito | RF 6 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Resolución de laberintos |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | En la prueba de laberinto, el vehículo utilizará las lecturas de proximidad para identificar paredes, intersecciones y caminos bloqueados; aplicará una estrategia de navegación documentada hasta detectar una salida señalada en el montaje. El recorrido se considerará satisfactorio si alcanza la salida sin colisiones ni intervención remota, en laberintos compatibles con el método elegido. |

### 3.2.7 RF 7 – Sirena de emergencia multitono

| Número de requisito | RF 7 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Sirena de emergencia multitono |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El usuario podrá seleccionar tres estados de aviso: Búsqueda, Transporte y Gravedad. Cada estado activará un patrón sonoro distinto y repetible, definido en una tabla de pruebas. Al cambiar de estado, el sistema sustituirá el patrón anterior; al desactivar la emergencia, silenciará el aviso. |

### 3.2.8 RF 8 – Modo ambulancia

| Número de requisito | RF 8 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Modo ambulancia |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Al activar la señalización de ambulancia, el vehículo encenderá indicadores luminosos y reproducirá el patrón asociado al estado de emergencia seleccionado. Al desactivarla, cesarán ambos avisos sin modificar el modo de conducción vigente. Se comprobará la activación y desactivación en cada estado. |

### 3.2.9 RF 9 – Selección de modo de operación

| Número de requisito | RF 9 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Selección de modo de operación |
| Tipo | ☒ Requisito ☐ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | El mando permitirá cambiar entre conducción remota y autónoma de manera explícita e indicará el modo vigente. Los estados de aviso Búsqueda, Transporte y Gravedad se seleccionarán por separado. Al cambiar de conducción remota a autónoma, el vehículo deberá iniciar la nueva lógica en estado seguro, sin conservar órdenes de movimiento anteriores. |

### 3.2.10 RF 10 – Parada de seguridad

| Número de requisito | RF 10 |
| --- | --- |
| Nombre del requisito | Parada de seguridad |
| Tipo | ☐ Requisito ☒ Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de desarrollo |
| Prioridad del requisito | ☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional |
| Descripción | Ante una orden de parada, pérdida del enlace durante conducción remota, obstáculo dentro del límite de seguridad o falla crítica de sensado autónomo, la salida PWM pasará a estado de detención. La recuperación requerirá restablecer la condición segura y emitir una orden de reanudación válida; la señalización no anulará esta prioridad. |

## 3.3 Requisitos no funcionales

### 3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El rango útil de detección y los umbrales de proximidad deberán calibrarse y registrarse en el entorno de pruebas; no se asumirá precisión constante en todo el rango nominal del sensor.

- En pruebas de integración se registrarán los tiempos entre detección de obstáculo y orden de frenado. El tiempo máximo admisible se fijará según velocidad real, distancia de seguridad y capacidad de frenado del vehículo.

- Se medirá la latencia desde la emisión de la orden del mando hasta el cambio correspondiente de salida de los motores, y se documentará el valor máximo observado.

- Se validará la comunicación a diferentes distancias dentro del área de demostración y se identificará la separación máxima con operación estable; el alcance final no se considera confirmado.

### 3.3.2 Seguridad

- La batería debe contar con protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito (BMS de 4 celdas).

- El voltaje aplicado a los motores no debe superar los 12 V.

- Los convertidores, conductores y puente H deberán seleccionarse en función de la corriente de operación y de arranque medida o especificada para los motores reales.

- Debe existir un interruptor general de apagado de emergencia.

- El vehículo ignorará órdenes mal formadas o de dispositivos no autorizados según el mecanismo de vinculación que se implemente; el procedimiento de emparejamiento deberá documentarse.

### 3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá completar tres pruebas consecutivas de un laberinto definido previamente, sin reinicios inesperados y sin contacto con obstáculos. Cada prueba registrará condiciones iniciales, resultado y fallos, para distinguir errores de navegación de limitaciones del montaje.

### 3.3.4 Disponibilidad

La duración de funcionamiento continuo con batería cargada se determinará mediante ensayos de autonomía. Como criterio de aceptación preliminar, se propone una demostración de al menos 10 minutos, pendiente de confirmación según consumo y batería elegida.

### 3.3.5 Mantenibilidad

- El firmware debe estar organizado en módulos (motores, sensores, sirena, navegación, comunicación) y comentado.

- Los componentes principales deben ser accesibles mediante conectores para facilitar su reemplazo.

- El mantenimiento lo realizan los estudiantes del equipo, con supervisión del mentor.

- Debe revisarse el estado de los sensores, el puente H y la batería antes de cada sesión de pruebas.

### 3.3.6 Portabilidad

- El firmware debe escribirse en un lenguaje estándar [C/C++], con las funciones dependientes del hardware aisladas en una capa separada.

- El diseño debe permitir cambiar de microcontrolador con modificaciones limitadas a esa capa.

## 3.4 Otros requisitos

- Requisitos culturales y políticos: no aplican.

- El uso de señales luminosas y sonoras se limita a demostraciones educativas en espacios autorizados; no representa autorización para circular como vehículo de emergencia. Se respetarán las normas del ITLA, los requisitos de seguridad eléctrica y las licencias aplicables a diseños reutilizados.

# 4 Apéndices

- A) Diagrama de bloques del sistema.

- B) Esquemático y PCB del puente H (placa personalizada).

- C) Esquemático y PCB del mando remoto (repositorio de GitHub).

- D) Tabla de asignación de pines del ESP32.

- E) Tabla por validar de patrones acústicos para Búsqueda, Transporte y Gravedad, y criterios de activación luminosa.

- F) Diagrama de flujo de la navegación en laberinto.